LISTADO DE TAREAS GENERAL

Provisión de Mano de Obra y Materiales                                          OBRA:  Provision  y Colcacion  de Cielorraso de  “PVC” , Ala  Derecha ,

Reparacion  de  Cielorrasos en baños  Ala Izquierda ,

Remosion y Colocacion de revestimiento de pared

Ala  Derecha / Izquierda

UBICACIÓN: Edificio SAN JOSE , Cte Escribano 226

Departamento Judicial de JUNIN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

- Limpieza de obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista

ITEM 2: TRABAJOS VARIOS

- Se deberan retirar todas las placas del cielorraso existente  , se debera armar estructura de soleras y montantes Galvanizados de 35mm para luego aplicar placas de “PVC” blanco de primera marca y calidad , Superficie aprox 200m2..

- Se deberan reparar los cielorrasos de los baños de alas derecha e izquierda , se reforzara la estructura existente con montantes Galvanizados de 35mm , se colocaran placas de yeso y se procedera a masillar , colocacion de cinta tapa juntas , lijado y acabado con dos manos de latex blanco , primera marca y calidad.. Superficie aprox 12m2

- Se debera retirar todo el revestimiento que se encuentra despegado en baños alas derecha e izquierda para luego volver a revestir las zonas afectadas  con ceramicos de primera marca y calidad de similares caracteristicas al existente, Superficie aproximada 34 m²

NOTAS ACLARATORIAS:

Se solicitará certificado de visita a obra, el cual será emitido por el titular de la dependencia.

El contratista será responsable de las reparaciones emergentes que se desprendan en dicho trabajo.

El Contratista deberá cumplir con todas las reglamentaciones vigentes

La empresa adjudicada deberá convenir con el departamento de Arquitectura e Infraestructura, un plan de trabajo.

Todos los materiales serán provistos por el Contratista.

“Las medidas son indicativas y se verificaran en obra”.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo determinado por el fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

Plazo de Obra treinta  días  (30) días.

Para consultas comunicarse con la Delegación Regional III DAI al 0236 - 4424775, Arq. Cornago José Luís

Delegacion  Regional  III  D.A.I.

Junín,10 de Octubre   de 2024